	序号
	设备名称
	性能描述
	数量
	单位

	1
	无线鹅颈话筒（一拖二）
	1.主机显示屏可设置主机编号并与发射机同步显示。
2.至少四通道接收机（2主2备），可兼容手持、腰包、鹅颈发射机，支持一键切换使用，具有≥2个RJ45数据联网接口，支持主机级联联网一键同时切换所有发射机选择。
3.具有干扰预警以及断频分析功能。
4.具有串口通讯以及局域网通讯功能，主机天线可级联≥8台，级联后所有主机可共用2根偶极子天线，内置信号放大分配。
5.接收功能：1）调频方式：宽带调频；2）频率范围：780-820 MHz；3）频率调节：≥1600个接收频率,可采用25KHz步长进行调谐；4）工作带宽：≥40MHz；音频响应范围：25-18000HZ；具有智能增益模块：智能增益模块≥2 组,输出增益+6Db；
6.发射特性：射频调制方式: 宽带调频；频率范围: 780-820 MHz；频率调节: ≥1600个接收频率,电池要求：≥3V AA电池2节。
	6
	套

	2
	无线手持话筒（一拖二）
	主机显示屏可设置主机编号并与发射机同步显示。
2.至少四通道接收机（2主2备），可兼容手持、腰包、鹅颈发射机，支持一键切换使用，具有≥2个RJ45数据联网接口，支持主机级联联网一键同时切换所有发射机选择。
3.具有干扰预警以及断频分析功能。
4.具有串口通讯以及局域网通讯功能，主机天线可级联≥8台，级联后所有主机可共用2根偶极子天线，内置信号放大分配。
5.接收功能：1）调频方式：宽带调频；2）频率范围：780-820 MHz；3）频率调节：≥1600个接收频率,可采用25KHz步长进行调谐；4）工作带宽：≥40MHz；音频响应范围：25-18000HZ；具有智能增益模块：智能增益模块≥2 组,输出增益+6Db；
6.发射特性：射频调制方式: 宽带调频；频率范围: 780-820 MHz；频率调节: ≥1600个接收频率,电池要求：≥3V AA电池2节。
	3
	套

	3
	数字调音台
	1.具有高清电容触摸屏：≥12英寸，分辨率：≥1280x800；≥9个100mm行程推子。
2.具有≥28路物理信号输入，其中至少满足16路XLR带话放模拟输入通道（包含4个COMBO接口）、≥8通道USB 声卡输入、1组立体声U盘播放、1组立体声蓝牙播放；物理信号输出：≥20路，其中至少满足：8路XLR模拟输出通道、8通道USB声卡输出、1组立体TRS监听耳机输出、1组U盘录音。 
3.≥16路单声道输入总线和≥3路立体声输入总线，支持用户自定义物理输入口到输入总线的配置。
4.≥11条混音总线，其中至少满足：6路单声道总线，2路效果器总线，2路单声道MTRX矩阵输出总线和1组立体声主输出总线。
5.输入通道支持48V幻象电源开关、模拟增益、数字增益、相位、0-1000ms延时、声像/平衡、音量、通道标签自定义、≥4段参量均衡（参量均衡/高架/低架/低通可选）、高通、噪声门、压缩器等功能；
6.输出通道支持0-1000ms延时、声像/平衡、音量、通道标签自定义、≥4段参量均衡（参量均衡/高架）、高通、低通、31段GEQ、压缩器等功能。
7.效果总线≥2条，至少包含：混响、回声、合唱、哇音、颤音、失真、变调和镶边8种效果，可自由搭配使用。
8.内置反馈抑制功能，具备3档检测速度可调；自带实时显示频谱RTA功能。
9.内置8×8声卡，支持≥8轨音频录播功能。≥4个DCA编组，≥6个静音编组。
10.支持场景和效果库保存调用功能；支持LAN和外置USB无线WiFi模块联机，IOS、安卓等系统控制。
	1
	台

	4
	AI多功能扩声系统
	1.频响范围(-6dB)： 120Hz-18KHz。
2.额定功率分配(RMS)：额定功率≥200W)，（持续≥2小时及以上工作无热损伤和机械损伤，符合纯音检听要求），指向角度(H × V)： ≥120°×≥16°（1M1W）。
3.最大声压级(1M)：≥126；最大吊挂数量(≥12倍安全系数)： ≥18 pcs；信号处理：内置DSP技术，48 kHz，24 bits ；保护： 多重限幅，短路，热保护。
4.扬声器单元中音： ≥8×2.8" 钕磁中音，带冷却模块，0.75" 音圈；扬声器高音采用无号角平底单元：≥7× 1" 钕磁平低高音，带冷却模块，≥1" 音圈。
5.道功率能自动分频(RMS):≥800W [(200W+200W)×2]输入灵敏度:-4dBV。
6.支持DSP信号处理，能自动对应高中低频分频处理, 48 kHz, 24 bits。具有多重限幅，短路，热保护功能。
7.具有On/Off 开关，总音量，Full/SAT开关，陷波频率旋钮（防啸叫开关），高频提升旋钮。具有电源指示灯，信号指示灯，限幅指示灯，保护指示灯。
	4
	支

	5
	AI智能处理器
	1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和子带（Sub-Band) 回声消除技术。支持声学反馈自动抑制、环境噪声自适应消除、发言区域自动增益。配备至少10段图示均衡器。各功能可通过本机或连接电脑设置。
	2
	台

	6
	电源时序器
	1.可自动记忆任意先后顺序开启和顺序关闭。每路独立键控开关和状态指示。具有键盘密码锁功能。具有标准RS232,RS485串行数控接口及WP系列智能控制面板接口。开放控制协议；满足第三方控制。同时具有DC12V输出，I/O电平控制，闭合接点控制，和级联输出口。≥8路输出+2路直通输出，每路≥16A继电器。 
	1
	台

	7
	会议控制终端
	1.具备≥1个100/1000M网口，支持PoE供电，设备支持HDMI输出接口≥2，HDMI输入接口≥1;USB接口≥3个，3.5mm音频接口≥1个。
2.支持≥8路画面投放。支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显，支持投屏画面跨屏显示。
3.支持Wi-Fi6、Wi-Fi5双路Wi-Fi。可通过管理平台实现屏幕内容显示统一控制和下发。
4.搭配演示辅助设备需支持聚光灯、放大镜、激光笔、PPT左翻页、PPT右翻页等演讲辅助功能。
5.支持内置VDI应用，以满足在会议室直接访问云桌面，从而实现数据不落地、不带电脑的便捷会议，支持随心切换投屏和云桌面。
6.设备需支持批注、本地演示（放大、聚光、激光）等本地操作与远程实时同步，远程会议与本地会议一致。
	3
	台

	8
	视频会议系统
	1.硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。
2.终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，包括音视频编解码单元、CPU处理单元、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片均采用国产化器件。（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
3.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1.C 、Opus等音频协议。支持H.239、BFCP双流协议标准。支持4K60、4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率。
4.在保证主视频4K60前提下，辅视频可以支持到4K30。支持≥3路高清视频输入接口（输入接口含2个HDMI）、≥2路高清视频输出接口。支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口，支持≥2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。
5.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
6.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。支持演讲者追踪，手动指定某区域，通过声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。
7.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
8.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
9.支持≥120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
10.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。
11.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。
12.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。
13. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。
14.须和原有会议系统无缝对接，上级MCU会控能直接操作终端，如控制音量，云台操作等。
	1
	套

	9
	视频会议系统摄像机
	采用一体化设计，包括≥1个用于追踪的PTZ摄像机、≥1个全景摄像机。支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
2.主摄像机图像传感器采用不小于1/2.8"4K2K 图像传感器，支持4K（3840×2160p）60Hz、4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
3.主摄像机支持广角镜头，水平视角不小于80°。全景摄像机图像传感器采用不小于1/2.7"4K2K 图像传感器。支持广角镜头，水平视角不小于110°。视频输出接口具备HDMI、USB接口。

5.支持演讲者跟踪功能，可实现自动跟踪锁定会场中的某位参会人，并取景近景画面。
6.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°。支持保存不少于255个预置位。支持图像防抖功能。
	1
	个

	10
	LED条形灯
	1.型材规格：200mm×45mm，透光罩材质亚克力，安装方式：嵌入式。主体材质为铝合金型材，表面氧化处理散热设计一体化散热结构，确保长寿命连接方式拼接式（支持多段无缝拼接）。
2.灯光光源类型：高光效LED贴片，色温5500k，输入电压 DC24V，功率60w/m，显色指数≥RA95。
	48
	米

	11
	铝合金型材灯
	1.型材规格：30mm×10mm，透光罩材质亚克力，安装方式：嵌入式。主体材质为铝合金型材，表面氧化处理散热设计一体化散热结构，确保长寿命连接方式拼接式（支持多段无缝拼接）。
2.灯光光源类型：高光效LED贴片，色温5500k，输入电压 DC24V，功率12w/m，显色指数≥RA95。
	130
	米

	12
	筒灯
	1.外观外露直径至少105mm；嵌入开孔直径：适配φ90-95mm天花板开孔，面罩参数：高透PC材质面罩，透光率≥92%，耐温范围-40℃~130℃。
2.采用弹簧卡扣式固定，卡扣展开范围100-130mm，承重≥5kg，安装后无松动、下坠现象。
3.色温6000k，输入电压 220V-240V，功率5.5W，显色指数≥RA90。
	22
	个

	13
	纯铜电源线1
	1.BV2.5mm纯铜电源线。规格：100米/圈。
	10
	圈

	14
	纯铜电源线2
	1.BV4mm纯铜电源线。规格：100米/圈。
	6
	圈

	15
	LED主电源线
	1.BV6mm纯铜电源线。规格：100米/圈。
	5
	圈

	16
	控制桌
	1.规格（长×宽×高±5%)：2600mm×1000mm×760mm，桌架采用钢架结构，桌面采用厚≧25mm指接实木，配1把网布面料椅子。
	1
	组

	17
	LED显示屏集成服务
	1.采购人另行采购的约14㎡室内高清LED（含配套LED钢架，设备跳线）。须调试到设备稳定运行。
2.配电柜：功率：≥10KW，采用三相五线制供电。具有≥1个进线空开D40A/3P，≥1台交流接触器25A，≥3路D32A/1P输出，≥1个电源plc，具有远程电脑开关显示屏电源功能，可定时开关，具有电源过流、短路、断电保护功能。
	1
	项

	18
	石膏板
	1.规格：≥2440mm×1220mm×90mm；具有防火性能，表面平整。
	130
	张

	19
	乳胶漆
	1.水泥沙浆作底以及找平，底漆两遍，面漆一遍；会议室顶面、墙面作乳胶漆饰面处理，采用以合成树脂乳液为基料的水分散性的涂料。
	8
	桶

	20
	讲台
	1.规格（长×宽×高±5%)：8000mm×2700mm×300mm,框架采用厚度≥15mm阻燃板作支撑架，支撑架需是田子格布局，间距≤300mm，采用厚度≥15mm阻燃板作台面基础，在基础之上表面铺设厚度≥15mm实木地板。
	1
	个

	21
	钢化玻璃
	1.厚≥12mm钢化玻璃。
	24
	㎡

	22
	智能门锁
	1.具有指纹锁电子锁，NFC密码锁，采用C级锁芯，支持APP智能操控。
	2
	把

	23
	双扇木门
	1.规格：≥2100mm×1000mm×70㎜（包含门套），材质：采用实木材质加工。含配套五金配件。
	2
	扇

	24
	阻燃版
	1.规格：≥2440mm‌×1220mm×15mm 阻燃板，具有防火性能，表面平整。
	70
	张

	25
	踢脚线
	1.宽度≥80mm不锈钢踢脚线。
	60
	米

	26
	会议室文化建设
	1.至少包含4个600*800mm制度牌，材质采用亚克力，墙面20㎡文化建设，包含文字和造型以及配套辅材辅料。
	1
	项

	27
	系统集成
	含无线鹅颈话筒（一拖二）、无线手持话筒（一拖二）、数字调音台、会议控制终端、视频会议系统等设备设施的集成，调试至稳定运行。
2.含LED条形灯、铝合金型材灯、筒灯、钢化玻璃、双扇木门、石膏板、乳胶漆等集成，以及集成过程中所需要的各类辅材辅料。
3.含≥25Φ‌PVC管，胶水，膨胀螺丝，≥25Φ‌镀锌钢管，设备间跳线，钉子，水晶头，音响线，音频接头等。
	1
	项


